Teknik til køreprøve ved Kim Borcher’s Køreskole  -  20 11 27 67  -  6200 Aabenraa.

Lygter:	Alle lygter og reflekser skal være hele og rene. Alle lygter skal kunne lyse.

Lygter i et lygtepar skal have ens farve og lysstyrke.

Nummerpladelygten skal være hvidt, der kan belyse den bagerste nummerplade.

Nærlys:	Må ikke virke blændende.

Lyskeglen skal have en hældning på 1% = 1 cm pr 1 m.

Stoplygter:	3 stoplys skal give væsentligt kraftigere lys end baglygterne.

Blinklygter: 	Skal blinke med gult lys og kunne ses i kraftigt sollys.

Skal have en kontakt på (rød trekant) instrument panelet, så det kan virke som havariblink.

Horn:	Hornet skal have en klar og konstant tone.

Dæk:	Skal have mindst 1,6 mm dybde i hovedmønstret på alle hjul, bedømt ved en slid indikatorer.

Dæk og fælge skal være ubeskadigede. Ingen buler - brud eller revner.

Støddæmper:	Støddæmpere skal være virksomme ved alle hjul, bedømt ved, at bilen straks går i ro efter en

Kraftig påvirkning af støddæmper, som sidder ved alle hjul.

Udstødning:	Må ikke have utætheder og skal sidde fast. Start motoren og gi lidt gas og lyt om der er utætheder.

Motoren:	Motorolie skal være påfyldt i tilstrækkelig mængde, aflæst på oliepinden max. & min. mærker

eller ved, at kontrollampe herfor ikke lyser. (oliepind op – tør af – ned igen – op igen og aflæs.)

Kølervæske skal være tilstrækkelig mængde bedømt efter max. & min.

Bremsevæske skal være mellem max. & min. (kontrolleres i motorrummet), eller ved at

Kontrollampe herfor ikke er tændt.

Sprinkler væske skal være påfyldt i tilstrækkelig mængde til en tur. (kontrol lampe for dette.)

Motoren må ikke udvikle unødig røg eller støj og må ikke være tilsølet af olie, blade og lign.

Styreapparat:	Der må normalt ikke være ratslør. Dette kontrolleres ved, at hjulene straks følger rattets

bevægelse (dette foretages med startet motor.)

På biler forsynet med servostyring skal væskemængden være mellem max. & min., eller ved

at kontrollampe herfor ikke er tændt.

Kontrol af bremsesystemet:

Bremsepedalen må ikke kunne trædes i bund, når der trædes hårdt på pedalen.

Pedalvandringen er i øvrigt afhængig af bilfabrikat.

Bremsepedalen må normalt ikke synke, mens den holdes nedtrådt ved konstant tryk.

Kontrol af Vakuumforstræker / Bremseforstrækeren:

Bremsepedalen pumpes 3-4 gange med slukket motor og holdes derefter nedtrådt.

Start motoren, bremsepedalen skal nu synke et lille stykke, hvis bremseforstrækeren virker.

Olie pind

Bremsevæske

Sprinklervæske

Kølervæske