Kim Borher’s Køreskole  -  Aabenraa Trafikskole  -  6200  Aabenraa.

Teknik  -  Motorcykel.

Styreapparat:

Ved fuldt styreudslag skal der være tilstrækkelig plads til førerens hænder. (ikke mod tanken).

Forhjulet skal præcist følge styrets bevægelse.

Styr og styrhåndtag skal sidde fast.

Styreapparatet må ikke på grund af udstyr eller andet hindres i sin bevægelse og skal kunne

drejes let og hurtigt uden mislyde eller punktvis træghed.

Slør mellem kronrør og styrestamme ( tag under greb på håndtag på styr og tag forbremsen, derefter vrikke frem og tilbage om der er slør).

Slør gaffelkrone og samlestykke (hold forhjulet mellem benene og træk i styret fra side til side.)

Slør i teleskoprør må ikke forekomme. (check gummi pakninger for utætheder).

Slør hjullejerne må ikke forekomme. (tag for oven og for neden af dækket, hjullejerne kontrolleres herved.)

Håndbremsen:     alle mc

Bremsegrebet skal sidde fast, skal have en mindre frigang og må som hovedregel højst kunne trækkes 2/3 til ved en påvirkning svarende til en kraftig opbremsning. Ved meget kraftig aktivering vil bremsegrebet på nogle motorcykler kunne trykkes til anlæg mod styret.

Under vedvarende aktivering med konstant påvirkning må bremsegrebet ikke kunne trækkes længere (synke) ind mod håndtaget.

Fodbremse hydraulisk:     mc stor A

Bremsepedalen skal have en mindre frigang og en skridsikker overflade, så den giver et godt fodfæste.

Bremsepedalen skal i topstilling være hensigtsmæssigt placeret i forhold til fodhvileren, den bør højst kunne trædes 2-3 cm ned til bremsepunktet, og den må ikke bringe foden i en ubekvem stilling.

Under vedvarende aktivering med kontant påvirkning må bremsepedalen ikke synke.

Væskestanden i bremsevæskebeholderen skal være mellem min.- og ma.- mærket eller ved at kontrollampen ikke er tændt.

Fodbremse mekanisk:      mc  A2

Bremsepedalen skal have en skridsikker overflade.

Bremsepedalen skal i topstilling være hensigtsmæssigt placeret i forhold til fodhvileren, den bør højst kunne trædes 2-3 cm ned til bremsepunktet, og skal justeres sådan, at foden ikke bringes i en ubekvem stilling, både før og under bremsning.

Bremsearme, bremsekabler og bremsestænger må ikke slides eller klemmes mod dele af mc’en.

Bremsekabler skal være smurte, hele og uden knæk. Bremsestænger må ikke være deformerede.

Lygter, tegngivning og horn:

Alle lygter og reflekser skal være hele og rene, og alle lygter skal kunne lyse.

Nærlyset må ikke blænde (bedømt på, at overkanten af lysgrænsen falder 1 cm pr. m.)

Stoplygter skal være væsentlig kraftigere lys end baglygter.

Blinklygterne skal blinke med gult lys, der tydeligt kan ses i sollys.

Nummerpladelygten skal have hvidt lys, der kan belyse nummerpladen.

Lygter i et lygtepar skal have ens farve og lysstyrke.

Hornet skal have en klar, konstant tone.

Motor og udstødningssystem samt transmission:

Motoren må ikke udvikle unødig røg og støj.

Udstødningssystemet skal være tæt og sidde fast.

På vandkølende motorcykler skal vand være påfyldt i tilstrækkelig mængde, bedømt efter instruktionsbogens anvisninger.

Motorolie skal være tilstrækkelig mængde, bedømt efter instruktionsbogens anvisninger

Stor MC (glasøje min. og max.)  A1 – A2 (oliepind).

Kæden skal være smurt og må ikke være rusten.

Kæden eller tandremmen skal have en tilpas stramhed, i overensstemmelse med motorcykelfabrikantens anvisninger.

Dæk og bærende dele:

Hjulfælge skal være ubeskadigede.

Hjuleger skal være hele, tilstrækkeligt spændt og til stede i fuldt antal.

Hjullejer og aksler skal være tilstrækkeligt spændt og uden slør.

Dæk skal have mindst 1 mm dybde i hovedmønstret, evt. bedømt ved slidindikatorer.

Støddæmpere skal være virksomme (bedømt ved, at motorcyklens forparti eller bagparti efter en kraftig nedtrykning løfter sig og falder til ro med det samme). Justerbare støddæmpere skal være korrekt indstillet.